Akademický sochár Ivan Škandík

Akademický  sochár Dušan Hagara

DOM BYTOVÝ, nárožný

exteriér

# NÁVRH  NA  REŠTAUROVANIE

výtvarných  a architektonických prvkov exteriéru hlavnej, západnej fasády

Prievidza

2014

OBSAH:

- ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  O  PAMIATKE

##### ÚVOD

##### REŠTAURÁTORSKÝ  VÝSKUM

  - Charakteristika výskumu

  - Výskum jednotlivých zložiek fasády

2.1. Architektonické články, omietky a nátery

  - Celkové vyhodnotenie reštaurátorského výskumu

##### NÁVRH  NA  REŠTAUROVANIE

  - Základný  ideový zámer  reštaurovania

  - Postup a technológia  reštaurovania

2.1. Architektonické články, omietky a nátery

V.       ZDỐVODNENIE REŠTAURÁTORSKÉHO ZÁSAHU

PRÍLOHY:

Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Trenčín, pracovisko Prievidza, č. KPÚTN- 2014/3211-4/5413, Ing. Dvončová.,  zo dňa  29.01. 2014.

Fotografická  príloha:  Archívne fotografie č. 1 – 7

/Archívna fotografia –detail bosáže z polovice 20. storočia,bola použitá

z Architektonicko-historického a umelecko-historického  pamiatkového výskumu,

Mgr. Renáta Kollárová, 2014

Sučastný stav, foto  č. 8- 69

Sondážny výskum, foto č. 70-98

Nálezová situácia, foto č. 99 - 102

Grafická  príloha:       č. 1- 21

/Grafické prílohy zamerania rozmerov  jednotlivých prvkov boli použité a čiastočne

upravené     z Architektonicko-historického a umelecko-historického

pamiatkového výskumu, Mgr. Renáta Kollárová,2014, ktorý vypracovala

Ing. Zuzana Grúňová  /

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PAMIATKE

Názov pamiatky                        Dom bytový, nárožný

Číslo  ÚZ PF:                             881/0

Umiestnenie:

Obec:                                           Prievidza

Okres:                                          Prievidza

Kraj:                                            Trenčiansky

Adresa:                                        Námestie slobody 15, Prievidza

Parcelové číslo:                           2118/1, k.ú. Prievidza

Predmet reštaurovania:	 exteriérová fasáda, západná

Predmet umeleckoremeselnej obnovy: exteriérová fasáda

Doba vzniku:                             I.   etapa - 1. pol. 16. stor.

II.  etapa - koniec 17. stor.

III.  etapa - začiatok 20. stor. (1903)

Prevládajúci sloh:                      novoklasicizmus

Autor:                                         neznámy

Typ pamiatky:                           architektonické dielo

Materiál, technika:                   architektonické články -

štuková ornamentálna výzdoba,

reliéf, omietky

Vlastník pamiatky:             	Mesto Prievidza

Mestký úrad

Námestie Slobody č. 14

Správca:                                     Mesto Prievidza

Investor:                                     Mesto Prievidza

Autori reštaurátorského          Akad. soch. Ivan Škandík

výskumu:               	           Akad. soch. Dušan Hagara

Grafická spolupráca:               Ing. Peter Petráš

Štátny pamiatkový dohľad:    Krajský pamiatkový úrad Trenčín,

pracovisko Prievidza,  Ing. Mária Dvončová

- ÚVOD

Správu z reštaurátorského výskumu a Návrh na reštaurovanie Domu bytového, nárožného - výtvarných a architektonických prvkov exterieru hlavne,j západnej fasády v Prievidzi vypracoval akad. soch. Ivan Škandík, autorizovaný reštaurátor a akad. soch. Dušan Hagara, zodpovedný reštaurátor.

Materiál je vypracovaný  v zmysle § 33 Zákona č. 49/2002  Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a v zmysle § 5 jeho vykonávacej vyhlášky MK SR č. 253/2010 Z.z., v súlade so znením Rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne, pracovisko Prievidza, o zámere obnovy NKP zo dňa 29.01.2014.  Autori reštaurovania a zároveň spracovatelia Návrhu na reštaurovanie sú v zmysle Zákona  NR SR č. 200/1994  Zb. o  Komore reštaurátorov, členmi komory so špecializáciou na reštaurovanie štukových plastík, architektonických článkov a súvisiacich omietok, ako aj kamenných plastík, architektonických článkov a nadväzujúcich  omietkových  vrstiev.

V prípravnej etape obnovy pamiatky zabezpečilo Mesto Prievidza, v zmysle citovaného rozhodnutia KPÚ, pamiatkový výskum, a to „Umelecko-historický a architektonicko-historický výskum“, ktorý vykonala Mgr. Renáta Kollárová v období február - apríl 2014. Výskumná dokumentácia pamiatkového výskumu bola východiskovým materiálom pri realizácii reštaurátorského výskumu a pri spracovaní tohto Návrhu na reštaurovanie.

Všetky súčasti pamiatky, ktoré sú predmetom reštaurovania, t.j. štuková výzdoba hlavnej západnej fasády a priľahlé omietkové plochy  boli v mesiacoch február - máj 2014 podrobené  komplexnému  reštaurátorskému  výskumu,  ktorý  bol  vyhodnotený  a  následne  spracovaný v tomto Návrhu  na  reštaurovanie.

Návrh na reštaurovanie bude po jeho odsúhlasení príslušným štátnym pamiatkovým dohľadom  podkladom pre vlastnú reštaurátorskú realizáciu.

POZN.: Súčasťou tejto prípravnej reštaurátorskej dokumentácie nie je umelecko-historická časť vrátane podrobného opisu pamiatky, keďže táto bola komplexne spracovaná už v spomínanom pamiatkovom výskume a opakovanie údajov by bolo zbytočnou duplicitou.

REŠTAURÁTORSKÝ  VÝSKUM

1. CHARAKTERISTIKA  VÝSKUMU

Realizácia reštaurátorského výskumu bola podmienená rozhodnutím Krajského  pamiatkového  úradu Trenčín, pracovisko Prievidza zo dňa 26.01.2014 (viď v prílohe). Výsledky  výskumu  sú  jedným  z hlavných  východísk  pre  spracovanie  Návrhu  na  reštaurovanie  a  pre  vlastnú  realizáciu predmetnej časti obnovy.  Výskum  bol  vykonaný  na  všetkých  súčastiach fasády, ktoré sú predmetom reštaurátorského výskumu (výtvarných a architektonických  článkoch exterieru hlavnej, západnej  fasády).

Reštaurátorský výskum sa mohol v mnohom oprieť o výsledky realizovaného pamiatkového výskumu, mal však svoje špecifické zameranie a priniesol rad nových poznatkov a informácií o objekte.

Metodika reštaurátorského výskumu vyplynula zo základných  charakteristík a z individuálnych špecifík každej z predmetných súčastí fasády. Spôsob  a  rozsah  výskumu  bol  podmienený  požadovaným  druhom obnovy:

a/  stanovenou  metódou  obnovy,  založenou  na  kombinácii  konzervátorských,

konsolidačných  a rekonštrukčných  postupov

b/ charakterom reštaurovaných prvkov, ich materiálovou skladbou a stavom

zachovania hmoty a povrchových  úprav.

Reštaurátorský  výskum  bol  zameraný  hlavne  na:

- stav hmoty  a  konštrukcie, rozsah  a  príčiny  poškodení

- rozsah  zachovania  originálu,  rozsah a kvalitu druhotných  zásahov

- použité  materiály  a technológie

- identifikáciu jednotlivých vrstiev povrchových úprav

- určenie  optimálnych  reštaurátorských  technológií  a  postupov  pre

reštaurovanie.

Na  jednotlivých skúmaných častiach fasády boli  použité všetky potrebné a  účelné  metódy  výskumu - nedeštruktívne  a  deštruktívne.  Výskum  priniesol dostatok  poznatkov  a  informácií  o  technickom  stave, skladbe  o  rozsahu  a  príčinách  poškodení  pamiatky.

Vizuálny (obhliadkový) výskum sa  realizoval podrobnou  obhliadkou a  zameral sa hlavne  na  zistenie  stavu  jednotlivých prvkov  pred  reštaurovaním. Bol  zameraný  na zistenie stavu autentickej hmoty, na sekundárne úpravy a ich charakteristiky, taktiež na povrchové úpravy, stav a rozsah zachovania  pôvodných vrstiev a následne  na  určenie  možností  reštaurovania  a  prezentácie originálu, resp. v prípade nutnosti ponechania a uplatnenia sekundárnych zásahov. Tento primárny výskum  umožnil  zistiť  základný vstupný sumár  informácií  a  údajov  o  príčinách  a  rozsahu  poškodenia,  ako  aj  o  rozsahu  a  kvalite  sekundárných  zásahov.

## Jedným zo zásadných  výsledkov vizuálneho  výskumu je  konštatácia súčasného  technického stavu jednotlivých súčastí fasády (stav je popísaný nižšie).

Sondážny výskum bol zameraný na zistenie pôvodných povrchových úprav na všetkých súčastiach fasády, ktoré sú predmetom reštaurovania a umelecko-remeselných prác. Mechanickými a čistiacimi sondami sa  zisťovala stratigrafia primárnych a sekundárnych vrstiev, ako aj technologické možnosti odstraňovania sekundárnych vrstiev, a tiež sa zisťovali charakteristiky a stav povrchu autentickej hmoty po odstránení sekundárnych úprav a depozitov.

Sumár  poznatkov a zistení z reštaurátorského výskumu bude nielen  vstupným predpokladom a východiskom pre realizáciu reštaurovania  predmetných súčastí pamiatky, ale aj prínosom ku  kvalifikovanejšiemu a dôslednejšiemu  poznaniu objektu.

2.	 VÝSKUM  JEDNOTLIVÝCH ZLOŽIEK FASÁDY

2.1. Architektonické  články,  štuková výzdoba a omietkové plochy

(doplňujúci výskum k výsledkom pamiatkového výskumu)

Doplňujúci výskum bol zameraný na overenie výsledkov pamiatkového výskumu in situ, a bol vykonaný z výsuvnej plošiny.

Použitá bola vizuálna (obhliadková) a deštruktívna (sondážna) metóda výskumu.

Cieľom bolo okrem určenia pôvodnej technológie, identifikovania neskorších úprav a stanovenia technológie obnovy aj definovanie návrhu na farebné riešenie fasády v rámci súčasnej obnovy.

Sondážny výskum a stratigrafia

Realizované boli početné sondy (podľa potreby) na celej fasáde a jednotlivých prvkoch.

Označenia jednotlivých materialov:  (fotografie sond viď v prílohe)

KM - kamené murivo

O - omietka

ŠT - štuka

TM - tehlové murivo

K - kamenný obklad

UK - umelý kameň

DR - drevené prvky

KOV - kovové prvky

Označenia  stratigrafie:

0 - primárne murivo alebo primárny kameň

II - omietková vrstva 1903

III - neskoršie sekundárne omietkové vrstvy

1 - farebná  náterová vrstva

2 - 5 - neskoršie sekundárne farebné náterové vrstvy

Prehľad sondážneho výskumu (viď grafická príloha č. 14, foto č. 70 - 86)

## Sonda S01 (foto č. 70) - severozápadná strana, kordonová rímsa

## II  - omietková vrstva 1903

## III -  sekundárna omietková vrstva

## TM - tehlové murivo

## ŠT - štuko

## KV - kov

Sonda S02 (foto č. 71) - korunná rímsa

II - omietková vrstva 1903

DR - drevo

1 - biela farebná náterová vrstva 1903

2 - biela sekundárna farebná náterová vrstva

3 - okrová sekundárna farebná náterová vrstva

Sonda S03 (foto č. 72) - nadokenný fronton

II - omietková vrstva 1903

## III - sekundárna omietková vrstva

1 - bielo okrová farebná  náterová vrstva 1903

1 - bielá farebná  náterová vrstva 1903

2 - biela sekundárna farebná náterová vrstva

3 - okrová sekundárna farebná náterová vrstva

Sonda S04 (foto č. 73) - korunná rímsa

II - omietková vrstva 1903

1 - biela farebná náterová vrstva 1903

2 - okrová sekundárna farebná náterová vrstva

3 - okrová sekundárna farebná náterová vrstva

4 - biela sekundárna farebná náterová vrstva

5 - biela sekundárna farebná náterová vrstva

Sonda S05 (foto č. 74) - štukový  vlys, reliéf s rastlinnou ornamentikou

II - omietková vrstva 1903

ŠT - štuková hmota

KOV - kovové ochranné hroty

1 - bielo okrová farebná náterová vrstva 1903

1 - biela farebná náterová vrstva 1903

2 - okrová sekundárna farebná náterová vrstva

3 - okrová sekundárna farebná náterová vrstva

4 - biela sekundárna farebná náterová vrstva

5 - biela sekundárna farebná náterová vrstva

Sonda S06 (foto č. 75) - okenná šambrána a priľahlá omietková plocha

II - omietková vrstva 1903

## III - sekundárna omietková vrstva

1 - bielo okrová farebná náterová vrstva 1903

1 - biela farebná náterová vrstva 1903

2 - okrová sekundárna farebná náterová vrstva

5 - biela sekundárna farebná náterová vrstva

Sonda S07 (foto č. 76) - medziokenná štuková reliéfna výzdoba

II - omietková vrstva 1903

## III - sekundárna omietková vrstva

ŠT - štuková hmota

1 - bielo okrová farebná náterová vrstva 1903, omietková a časť štukovej plochy

1 - biela farebná náterová vrstva 1903, štuková plocha

2 - okrová sekundárna farebná náterová vrstva

5 - biela sekundárna farebná náterová vrstva

Sonda S08 (foto č. 77) - medziokenná štuková reliéfna výzdoba

II - omietková vrstva 1903

## III - sekundárna omietková vrstva

ŠT - štuková hmota

1 - biela farebná náterová vrstva 1903, štuková plocha

1 - bielo okrová farebná náterová vrstva 1903, omietková a časť štukovej plochy       2 - okrová sekundárna farebná náterová vrstva

5 - biela sekundárna farebná náterová vrstva

Sonda S09 (foto č. 78) - medziokenná štuková reliéfna výzdoba

II - omietková vrstva 1903

## III - sekundárna omietková vrstva

ŠT - štuková hmota

1 - biela farebná náterová vrstva 1903

2 - okrová sekundárna farebná náterová vrstva

5 - biela sekundárna farebná náterová vrstva

Sonda S10 (foto č. 79) - medziokenná štuková reliéfna výzdoba

II - omietková vrstva 1903

## III - sekundárna omietková vrstva

ŠT - štuková hmota

5 - biela sekundárna farebná náterová vrstva

Sonda S11 (foto č. 80) - ostenie otvoru slepej balustrády

II - omietková vrstva 1903

## III - sekundárna omietková vrstva

ŠT - štuková hmota

1 - biela farebná náterová vrstva 1903

2 - okrová sekundárna farebná náterová vrstva

5 - svetlo okrová a okrová sekundárna farebná náterová vrstva

Sonda S12 (foto č. 81) - ostenie otvoru slepej balustrády a balustra

II - omietková vrstva 1903

UK - umelý kameň

1 - biela farebná  náterová vrstva 1903, omietkové plochy

1 - bielo okrová farebná náterová vrstva 1903, baluster

2 - okrová sekundárna farebná náterová vrstva

4 - biela sekundárna farebná náterová vrstva

5 - biela sekundárna farebná náterová vrstva

Sonda S13 (foto č. 82) - vnútro otvoru slepej balustrády

1 - biela farebná  náterová vrstva 1903

2 - okrová sekundárna farebná náterová vrstva

3 - okrová sekundárna farebná náterová vrstva

4 - biela sekundárna farebná náterová vrstva

5 - biela sekundárna farebná náterová vrstva

5 - okrová sekundárna náterová vrstvy, balustre

Sonda S14 (foto č. 83) - kamenné murivo, omietková plocha

KM - kamenné murivo

5 - biela sekundárna farebná náterová vrstva

Sonda S15 (foto č. 84) - nadokenná rímsa

TM - tehlové murivo

5 - biela sekundárna farebná náterová vrstva

5 – okrová sekundárna náterová vrstvy, balustre

Sonda S16 (foto č. 85) - nadokenná rímsa, fronton

TM - tehlové murivo

KOV - kovové ochranné hroty

5 - biela sekundárna farebná náterová vrstva

5 - okrová sekundárna náterová vrstvy, balustre

Sonda S17 (foto č. 86) - nadokenná rímsa

II - omietková vrstva 1903

## III - sekundárna omietková vrstva

1 - biela farebná náterová vrstva 1903

1 - bielo okrová farebná náterová vrstva 1903

2 - okrová sekundárna farebná náterová vrstva

5 - biela sekundárna farebná náterová vrstva

5 - okrová sekundárna náterová vrstva

Sonda S18 (foto č. 87) - podokenná rímsa

ŠT - štuková hmota

II - omietková vrstva 1903

1 - biela farebná náterová vrstva 1903

1 - bielo okrová farebná náterová vrstva 1903

2 - okrová sekundárna farebná náterová vrstva

5 - biela sekundárna farebná náterová vrstva

5 - okrová sekundárna náterová vrstva

Sonda S19 (foto č. 88) - štuková a omietková plocha

ŠT - štuková hmota

II - omietková vrstva 1903

1 - bielo okrová farebná náterová vrstva 1903, omietková plocha

1 - biela farebná náterová vrstva 1903, štuková plocha

2 - okrová sekundárna farebná náterová vrstva

5 - biela sekundárna farebná náterová vrstva

Sonda S20 (foto č. 89) - štuková a omietková plocha

ŠT - štuková hmota

II - omietková vrstva 1903

1 - bielo okrová farebná náterová vrstva 1903,  omietková plocha

1 - biela farebná náterová vrstva 1903,  štuková plocha

2 - okrová sekundárna farebná náterová vrstva

5 - biela sekundárna farebná náterová vrstva

Sonda S21 (foto č. 90) - štukový reliéf

ŠT - štuková hmota

1 - biela farebná náterová vrstva 1903

5 - biela sekundárna farebná náterová vrstva

Sonda S22 (foto č. 91) - omietkové plochy - murivo

KM - kamenné murivo

TM - tehlové murivo

5 - biela sekundárna farebná náterová vrstva

Sonda S23 (foto č. 92) -  nárožné kamenné murivo

KM - kamenné murivo

II - omietková vrstva 1903

## III - sekundárna omietková vrstva

5 - biela  sekundárna  farebná náterová vrstva

Sonda S24 (foto č. 93) - korunná rímsa

ŠT - štuková hmota

II - omietková vrstva 1903

## III - sekundárna omietková vrstva

1 - bielo okrová farebná náterová vrstva 1903

1 - biela farebná náterová vrstva 1903

5 - biela sekundárna farebná náterová vrstva

Sonda S25 (foto č. 94) - slepá nika

II - omietková vrstva 1903

1 - bielo okrová farebná náterová vrstva 1903

1 - biela farebná náterová vrstva 1903

2 - okrová sekundárna farebná náterová vrstva

5 - biela sekundárna farebná náterová vrstva

Sonda S26 (foto č. 95) - dekoratívna váza, detail

UK - umelý kameň

1 - biela farebná náterová vrstva 1903

šípka - stopa po spájaní  formy

Sonda S27 (foto č. 96) - dekoratívna váza, detail

UK - umelý kameň

1 - biela farebná náterová vrstva 1903

Sonda S28 (foto č. 97) - dekoratívna váza, celok

UK - umelý kameň

1 - biela farebná náterová vrstva 1903

Sonda S29 (foto č. 98) - soklová časť

### O - ložná malta

### KM - kamené murivo

TM - tehlové murivo

K - kamenný obklad

### KOV - kovový liatinový odtok,  zinkový plech

DR - drevené  rámy výkladných skríň

Súčastný technický stav:

Stav omietkových vrstiev,  stav architektonických článkov a prvkov štukovej výzdoby je nevyhovujúci, miestami až havarijný.

Omietková hmota a  povrchové úpravy boli do značnej miery v rámci predchádzajúcich opráv a úprav výrazne poškodené alebo odstránené a nahradené  nevyhovujúcimi materiálmi s použitím nevhodných technológií (kamenné obklady, cementové malty a disperzné farebné nátery).

V súčasnosti sú omietkové a štukové vrstvy výrazne znehodnotené predchádzajúcimi zásahmi. Vo veľkom rozsahu sa oddeľujú od podkladu a opadávajú (plochy stien, okenné ostenia - foto č. 15, 17, 29, 33, 35, 36, 37, 39, 53, 63). Jednou zo základných príčin je atakovanie exteriérovými klimatickými vplyvmi, škodlivinami v ovzduší, zamŕzajúcimi procesmi, zamokaním a zatekaním, pričom svoj podiel na týchto škodách má okrem nevyhovujúcich materiálov a technológií aj poškodená alebo nevhodne aplikovaná klampiarska zložka ochrany fasád a ich plastických prvkov (okenné parapetné plechy, nadokenné frontony - foto č. 15, 29, 54, 56).

Pôvodnú hmotu omietkových vrstiev je vizuálnym výskumom možno lokálne identifikovať hlavne vo vrchnej časti fasády.

3.  CELKOVÉ VYHODNOTENIE REŠTAURÁTORSKÉHO

VÝSKUMU

Súčasti exteriéru fasády pamiatky, ktoré sú predmetom reštaurátorského výskumu a obnovy, sú zhotovené z omietkoviny, štukovej výzdoby, kameňa a dreva (viď. grafická príloha č. 15). Reštaurátorský výskum sa zameral na všetky súčasti hlavnej, západnej fasády. Použité boli prioritne nedeštruktívne metódy výskumu a v potrebnej miere aj deštruktívna metóda sondáže.

Podstatnými zisteniami výskumu sú:

- materiálové zloženie jednotlivých prvkov a častí v autentickej polohe

- určenie pôvodných technológií

- materiálové zloženie a technológia sekundárnych úprav

- vhodnosť a nevhodnosť sekundárnych úprav

- rozsah a príčiny poškodení

- stanovenie optimálneho prístupu k jednotlivým prvkom a častiam, t.j. jednak

koncepcia prístupu a ideový zámer obnovy, jednak určenie najvhodnejších

postupov a technológií umelecko-remeselnej obnovy a reštaurovania.

K základným konštatovaniam výskumu patrí nevyhovujúci, miestami až havarijný stav všetkých súčastí fasády – t.j. architektonických článkov, omietkových plôch, dekoratívnych štukových prvkov a náterových vrstiev.

Hlavnými faktormi poškodení sú:

- degradácia omietkovej  hmoty

- nepriaznivý vplyv klimatických podmienok

- nevhodné predchádzajúce zásahy

- mechanické poškodenia

- znečistenie

Všetky uvedené faktory možno reštaurovaním eliminovať a technický stav          pamiatky sanovať.

Vývoj skúmaných častí pamiatky v zmysle výsledkov reštaurátorského výskumu bol nasledovný:

Spodná soklová časť je najvýraznejšie  znehodnotená tým, že v poslednej úprave fasády bola celá spodná plocha po deliacu stredovú rímsu upravená osekaním plastického kvádrovania (viď. archívne foto a umelecko-historický a stavebný výskum, Mgr. Renáta Kollárová), okenné otvory a stredový vstup boli upravené na drevené, presklené výkladné vitríny a vstupy. Spodná soklová časť bola následne obložená kamennými opukovými platňami (rozmery cca 70x78,5 - foto č. 8, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 24, 25).

Sústava sekundárnych presklených výkladných skríň so vstupmi do súčasných obchodných priestorov, ktoré sú vyhotovené z drevených častí sú  taktiež výrazne deštruované koróziou materiálu. Sústava drevených presklených výstavných vitrín a okenných otvorov (16 drevených debnených presklených častí otvorov a 3 samostatných vchodov) je vo vrchnej časti prekrytá kovovým oplechovaním, ktoré je osadené pod kamenný obklad (foto č. 20, 21, 24, 25). Drevené výstavné skrine a samostatné presklené časti sa otvárajú pomocou osadených pántov z exteriérovej časti (vertikálne, horizontálne). Povrchová hmota dreva  je znehodnotená  vplyvom poveternostnej deštrukcie,  nevhodným tmavým odtieňom (palisadner), zoxidovaným povrchovým náterom (foto č. 19, 20, 21).  Drevené časti sú čiastočne popraskané a zosušené. Vo  vnútorných plochách vitrín je čiastočne vidieť osekané – upravené plochy pôvodného tehlového muriva. Kamenná obkladová plocha je vytvorená samostatnými kamennými platňami (rozmer cca 70x78,5cm), ktorá je po bokoch a vo vrchnej časti orámovaná predstúpeným 25cm kamenným profilovaným pásom (foto č. 12, 13, 15). Kamenné platne sú hlavne v spodnej, dotykovej časti s úpravou plochy námestia znehodnotené zavĺhaním a povrchovou nečistotou. Časť spodných kamenných platní je popraskaná (foto č. 18, 22, 23). V spodnej  časti  je osadený liatinový čistiaci zvod (foto č. 22, 99, 100). Osadený je na mieste kadiaľ prechádzal vertikálne cez fasádu na strechu a pravdepodobne zabezpečoval odtok vody v tejto časti po bokoch už nedochovanej atiky (v súčasnosti sa fragmenty atiky nachádzajú pod strechou  na povale - foto č. 65, 66, 69). Vertikálny odtokový zvod sa potvrdil aj na fasáde, kde bol lokálne prekrytý pozinkovaným plechom a sekundárne preomietnutý. (Funkčnosť zvodu nebola kontrolovaná). Vertikálne osadenie zvodu možno cítiť aj na fasáde vo výraznejšie narušenej hmote omietkovej vrstvy a farebných náterov, kde pravdepodobne dochádzalo k zavĺhaniu omietkových plôch (foto č. 9, 35). Po odstránení kamenných platní (sonda S 29, nálezová situácia foto č. 99,100, 101, 102), bolo odokryté kamenné murivo s tehlovými vysprávkami. Dochovalo sa kamenné murivo soklovej časti tvorené z veľkých kusov lomového kameňa a dochovaná bola aj ložná malta. Omietkové vrstvy soklovej časti neboli nájdené, ani náznak fragmentov  bosáže, ktorá bola súčasťou úpravy omietkových plôch z roku 1903. Bosáž bola odstránená v 70.-tych rokoch 20. stor. až po vrstvu kamenného muriva. Deštruované časti boli spevnené cementovým špricom, vysprávkami  a tehlovými výplňami. Na takto upravenú plochu bol osadený kamenný obklad za pomoci kovových kotviacich skôb.

Omietkové plochy, ornamentálna a reliéfna štuková výzdoba vrchnej časti fasády (nad pásom stredovej horizontálne deliacej rímsy) sa nachádza taktiež vo výrazne narušenom stave. Hmota tejto vrchnej časti a  povrchové úpravy boli do značnej miery v rámci predchádzajúcich opráv a úprav výrazne poškodené alebo odstránené a nahradené do značnej miery nevyhovujúcimi materiálmi s použitím nevhodných technológií (cementové malty a disperzné farebné nátery). Jednou zo základných príčin je atakovanie exteriérovými klimatickými vplyvmi, škodlivinami v ovzduší, zamŕzajúcimi procesmi, zamokaním a zatekaním. Nevhodné omietkové úpravy vplyvom zamokania sú oduté a odpadávajú (foto č. 29, 33, 35, 36, 37, 39). Okrem poveternostných vplyvov na poškodenie omietok a výtvarných prvkov taktiež vplýva nevhodne aplikovaná klampiarska zložka ochrany fasád a ich plastických prvkov (okenné parapetné plechy, nadokenné frontony (foto č. 29, 52, 53, 54, 56, 57).  Následkom je jednak deštrukcia murív, odokrytých kamenných častí  -rohových kamenných blokov, omietok,   rozpadanie, vymývanie a celková degradácia modelácie, ale aj povrchové poškodzovanie výkvetmi solí, hrdzou, mikroflórou a depozitmi.

Stredová deliaca plastická rímsa je tvorená profilovanou plochou  horizontálnym ornamentom, ktorý je zhotovený odlievaním jednotlivých častí a osadením do fasády. Jednotlivé odlievané časti sú podobného zloženia ako plastická výzdoba ornamentálnej a reliéfnej výzdoby. Povrch rímsy je znehodnotený hrubými farebnými nátermi. Asi v strede fasády je časť rímsy prasknutá, uvoľnená a vysunutá (foto č. 24, 26).

Nad stredovou deliacou rímsou  fasády,  v podokennom priestore  sú osadené kovové kotviace konzoly na zástavy  (6 ks,  foto č.9, 24, 28, 29) a väčšie množstvo elektroinštalačných káblov a krabíc, ktoré sú hrubo zapucované cementovou maltou. Povrch plôch je výrazne znehodnotený a uvoľnený.   Na tejto ploche  po stranách budovy pod okennými otvormi (3+3 ks) sú v orámovanej vsadenej  nike osadené plnoplastické balustre (nika 6 ks balustrov, foto č. 1, 10, 30). Plastické balustre sú vyhotovené odlievaním z cementu a zmesi piesku. Stredové orámovania slepých plôch (4 ks) sú na fasáde  upravené omietkovou  plochou. Plochy balustrov a slepých plôch sú farebne upravené okrovo žltým náterom.

Okenné  otvory sú vyplnené vsadenými  drevenými presklenými oknami. Okná sú zdvojené,  delené na dvojkrídlové v spodnej časti a vrchná časť svetlíka je celá. Okná sú povrchovo hrubo  natreté bielym olejovým náterom (foto č. 32, 38). Povrch dreva je výrazne znehodnotený poveternostnými vplyvmi a koróziou materiálu. Tmelené plochy sklených výplní sú taktiež výrazne rozrušené.  Spodné okenné oplechovanie z pozinkovaného plechu je pribité na spodnú plochu okenných rámov. Okenné otvory sú lemované okennými vystúpenými profilovanými osteniami a nad ostením na vrchu sú osadené  plastické profilované rímsy (4 stredné okná) a na ostatných bočných profilované rímsy tvoriace fronton. Omietkové plochy okenných otvorov plastický zdobených sú výrazne znehodnotené uvoľnenou, dopukanou a vypadanou omietkovou plochou. Nadokenné profilované rímsy a frontony vo vrchnej časti nie sú prekryté oplechovaním. Vrchné plochy sú výrazne znečistené a znehodnotené holubím trusom v hrubej vrstve. Na ochranu  voči holubom sú na vrchných plochách  osadené tupé hroty, vyhotovené pravdepodobne vystrihnutím a prehnutím pozinkovaného  kovového pásu. Takto upravený kovový pás nebránil pohybu holubov a navyše zadržiaval holubí trus (foto č.54, 55, 57, 59). Plochy nadokenných profilovaných ríms sú výrazne znehodnotené týmto trusom, omietková plocha je uvoľnená a miestami vypadaná do muriva.

Štuková ornamentálna a reliéfna výzdoba je taktiež výrazne znehodnotená exteriérovými klimatickými vplyvmi a nevyhovujúcimi materiálmi s použitím nevhodných technológií (foto č. 40, 41, 42, 43, 54, 44, 46, 51, 53). Štuková výzdoba  ornamentálnych vlysov a dekoratívnych reliéfov je vyhotovená zo zmesi cementu a jemnej, či hrubšej kamennej drte.

Štuková výzdoba je tvorená odlievaním a na fasádu bola vkladaná po jednotlivých samostatných dieloch, ktoré na seba nadväzujú (foto č. 59, 74, 76, 79). Jednotlivé vkladané plastické plochy, spoje, napojenia boli pretmelené –vyrovnané jemnou omietkovou maltou a farebne zjednotené náterom. Kruhové  figurálne reliéfy a priľahlá dekoratívna ornamentálna výzdoba (4 ks) je v súčasnosti výrazne znehodnotená hlavne hrubými sekundárnymi povrchovými nátermi (foto č. 44, 45, 46, 48, 50, 51),  čím je znehodnotený jemný charakter modelácie plastických častí a detailne dopracované jednotlivé časti figurálnych reliéfov (pierka krídiel, tváričky anjelikov, záhyby drapérie, ako aj drobné detaily prvkov v poli reliéfu).

Dochovanosť plastickej výzdoby pod hrubými vrstvami náterov je pomerne v dobrom stave. Len časť jednotlivých dielov je miestami popraskaná a uvoľnená. Uvoľnené a prasknuté časti boli sekundárne kotvené pribitím  klincami cez plochy odlievaných častí. V súčasnom období je možné identifikovať celkový tvar – plochu odlievaného kruhového reliéfu s priľahlými dekoratívnymi časťami. Odlievané časti osadené na fasádu sú z tvrdšieho materiálu, čím sú odolnejšie ako priľahlá pôvodná  omietková plocha, ktorá je výraznejšie  deštruovaná.

Plastický dekoratívny rastlinný vlys pod korunnou rímsou, medzi poľami nadokenných frontonov  je vyhotovený so samostatných častí – vlysov, ktoré navzájom na seba nadväzujú. (Najmenší kus má dĺžku cca 29 cm, najdlhší cca 84cm).  Presná identifikácia delenia jednotlivých častí bude zistená po celkovom očistení štukových prvkov. Dekoratívny vlys je vyhotovený odlievaním zmesi cementu a drobnej, prípadne hrubšej kamennej drte. Odlievaná zmes je pomerne tvrdá, dekoratívne rastlinné vlysy a  ornamentálna  reliéfna výzdoba je podobného zloženia.

Plastický dekoratívny rastlinný vlys je pomerne v celistvo zachovanom tvarovom výraze z drobnými chýbajúcimi časťami. Povrchy sú hrubo pretreté viacerými vrstvami náterov, čím je znehodnotený jemný charakter modelácie plastických častí.

Vrchná podstrešná korunná rímsa je profilovaná, vytvorená priestorovým obitím drevených dosiek na seba nadväzujúcich (foto č. 16, 54, 61, 63, 64). Drevené debnenie dosiek vytvárajúcich profilovanú korunnú rímsu, prekrýva vysunuté časti drevenej strešnej konštrukcie. Spodná plocha vystupujúcej profilovanej rímsy je primárne  tvorená na doske uchytenou rásochovinou, ktorá je upravená omietkovou vápennou maltou a natretá bielym vápenným náterom, ktorým bola natretá celá profilovaná korunná rímsa. Spodná plocha je v súčasnosti  na viacerých miestach výrazne uvoľnená a znehodnotená viacnásobnými vápennými nátermi.

Priečelie fasády v rámci 3. stavebnej novoklasicistickej úpravy z roku 1903, bolo opticky predĺžené na streche  atikou  po bočných stranách budovy (viď. archívne foto č.1, 2, 3, 4 , grafické prílohy č. 15, 16, 17  a  umeleckohistorický a stavebný výskum Mgr. Renáta Kollárová). Atika bola tvorená  vymurovaním z tehlového muriva, ktoré bolo preomietnuté a z prednej strany bolo zdobené plošnými vystupujúcimi horizontálnymi a vertikálnymi architektonickými prvkami. Po stranách, na vrchnej časti atiky boli osadené dekoratívne vázy vyhotovené odlievaním zo zmesi cementu a  piesku. Stopy po odlievaní sa našli na dvoch dochovaných vázach nájdených podkrovnej časti (foto č. 67, 68).  Vázy boli kotvené na atiku kovovým zahnutým tŕňom,  ktorý bol zamurovaný do muriva atiky. Kovový tŕň taktiež prechádza celou hmotou vázy. Vázy  sú v pomerne dobre dochovanom plastikom výraze s fragmentmi pôvodných bielych vápenných náterov (viď sondážny výskum). Hmota váz je na viacerých miestach narušená otvorenými prasklinami (foto č. 65, 66, 67, 68, 69). Atika z pravej strany bola pravdepodobne v rokoch 1919-1921 zrútená, rozobratá do podstrešného priestoru za miestom svojho osadenia, čomu zodpovedá aj väčšie množstvo tehlového muriva a  nález 2 váz, z toho jedna bola zasypanú sutinou (foto č. 67). Atika z ľavej strany pravdepodobne spadla z fasády na ulicu aj s vázami, preto bola celá časť demontovaná a nedochovalo sa také množstvo tehlového muriva z atiky, ani vázy. (Prípadne atika bola v dôsledku narušeného stavu demontovaná, rozobratá a sutiny s vázami boli odvezené). Tomu nasvedčujú dochované fragmenty ukončenia atiky v podstrešnom priestore a len niekoľko častí tehlového muriva (foto č.  65, 69).

Pamiatkovým a reštaurátorským výskumom sa došlo k poznaniu, že objekt a jeho podoba sa výrazne zmenila v troch zásadných stavebných etapách (viď výsledky uvedených výskumov). V rámci reštaurátorského výskumu a zámeru rekonštruovať priečelie západnej fasády bol výskum zameraný na dochované prvky 3. stavebnej etapy z roku 1903 v novoklasicistickom slohu.

Práve  táto etapa rozsiahlej prestavby dala objektu súčastný historizujúci charakter. Pôvodná renesančná 3 osová fasáda sa na začiatku 20. stor. mení na 10 osovú, podstatným rozšírením objektu južným smerom. Prízemie je horizontálne riešené bosážou, priečelie bohato zdobené architektonickými článkami a štukovou výzdobou s dvoma atikami. Z okien boli komplexne odstránené pôvodné kamenné šambrány, na čelnej fasáde nahradené štukovou profilovanou šambránou. V 4. okennej osi od severu bol vybudovaný prejazd v úrovni 1. NP. a v rámci celého objektu boli vymenené okenné a dverné výplne.

Podrobnejším sondážnym výskumom fasády bolo zistené, že dochované pôvodné architektonické časti  boli vybudované z lomového a prírodného kameňa, na nárožiach opracovaného. Ložná malta je vápenno-piesková. Stavebná etapa  z roku 1903 zčasti rešpektuje pôvodné stavebné architektonické dispozície a nové stavebné časti rieši v prevažnej miere tehlovým murivom. Niektoré drobné architektonické prvky fasády  boli primárne vytvorené tehlovou výmurovkou (nadokenné rímsy, frontony), niektoré  z omietkoviny (napr. okenné ostenia, soklová  bosáž). Pôvodná povrchová úprava 3. stavebnej etapy z roku 1903 bola zistená vo viacerých nálezových situáciách, potvrdené boli vápenné nátery biely a svetlo-okrový.

Sekundárna úprava (obnova) bola realizovaná vrámci 4. stavebnej etapy v 70-80-tych rokoch 20. stor. (výmena okenných výplní na 1. NP za kompaktný horizontálny pás, kompletné odstránenie bosáže v soklovej časti, zamurovanie prejazdu a osadenie velkých kamenných platní). Omietková vrstva II, ktorou boli povrchy preomietané, je vápenno-piesková. Ďalšie náterové vrstvy na tejto omietke II sú vápenné nátery 3 a 4, ktoré predstavujú celoplošné farebné nátery (lomená biela v kombinácii s okrom).

Neskôr boli omietkové vrstvy II. lokátne opekované a celá fasáda bola preomietaná nepravidelnou omietkovou vrstvou III., pričom došlo aj k čiastkovým zmenám najmä v prípade profilácie ríms. V tejto fáze bola aplikovaná pieskovo-vápenná omietka nadstavovaná cementom. Lokálne boli plochy vyspravované cementovou maltou.

V rámci sondážneho výskumu sa potvrdili aj disperzné nátery 5, v kombinácii bielej, okrovej a šedej farebnosti.a neskoršie opravné disperzné farebné nátery lokálneho charakteru.

NÁVRH NA REŠTAUROVANIE

1.   ZákladnÝ ideový zámer reštaurovania

Celkový prístup k obnove a zvolená metóda reštaurovania

vychádzajú jednak z metodických princípov, požiadaviek a podmienok definovaných v rozhodnutí  Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne, pracovisko Prievidza (viď textová príloha).

Pôvodne predpokladaný koncepčný prístup k obnove fasád a všetkých ich súčastí, ktorý bol stanovený v súlade zo záujmom pamiatky a s princípmi pamiatkovej ochrany, však ovplyvnili aj ďalšie okolnosti prakticko-realizačného charakteru, finančné a časové podmienky, ktoré v konečnom dôsledku viedli k pozmeneniu koncepcie obnovy.

Už v tejto fáze obnovy a reštaurovania je zrejmé, že nebude možné realizovať komplexnú obnovu v plnom rozsahu, vrátane reštaurovania všetkých prvkov a častí, ktoré boli určené ako predmet reštaurovania. Musel byť preto modifikovaný aj ideový zámer obnovy – z pôvodného zámeru maximálneho priblíženia sa pôvodnému autentickému  výrazu pamiatky s odstránením všetkých nevhodných a rušivých, resp. výraz pamiatky pozmeňujúcich zásahov. Napriek uvedenému je tento materiál spracovaný ako komplexný návrh na reštaurovanie a umeleckoremeselnú obnovu.

2.	 postup a technológiA  reštaurovania

Prípravná fáza reštaurovania

V tejto etape boli zrealizované:

1.  zákonne predpísané prípravné dokumenty

(rozhodnutie k  zámeru na obnovu vydané KPÚ Trenčín, prac. Prievidza);

2.  teoretické a dokumentačné práce

a) Umelecko-historický a architektonicko-historický výskum,

písomné spracovanie výsledkov výskumu, fotografická a grafická

dokumentácia (Mgr. R. Kollárová 2014)

b) vyššie popísaný a vyhodnotený reštaurátorský výskum:

vizuálny - vyhodnotený písomne, dokumentovaný fotograficky,

sondážny - vyhodnotený písomne, graficky a zdokumentovaný fotograficky,

c) spracovanie Návrhu na reštaurovanie:

písomné na základe výsledkov výskumu a stanovenej metodiky

fotografická a grafická dokumentácia

3.  prípravné technické činnosti:

-  príprava pracoviska a postavenie pracovného  lešenia,

-  odstránenie kamenného obloženia spodnej soklovej  časti

-  odstránenie nevyhovujúceho oplechovania z prvkov fasády,

-  odstránenie nevyhovujúcich kovových sekundárnych prvkov

a elektoinštalácie

-  návrh stavebnej rekonštrukcie  okien (vrchná, spodná časť),

návrh rekonštrukcie dverí (spodná časť),

delenie okenných a vtupných otvorov,

farebný návrh, technické prevedenie, schválenie návrhu rekonštrukcií

-  demontáž starých častí, vyhotovenie nových častí  a ich osadenie

Etapa vlastného reštaurovania

2.1.  Omietkové plochy, architektonické články, ornamentálna

a reliéfna  štuková výzdoba

Ideový zámer reštaurátorského zásahu v zmysle stanovenej  metodiky je:

1. sanovanie fyzickej existencie autentickej  pamiatky a konsolidácia

stavu pôvodnej  hmoty fasády,

2. obnova umelecko-historických hodnôt a pôvodného výrazu prvkov ako

integrálnej súčasti architektonicko-výtvarného komplexu fasád -

- komplexné reštaurovanie.

Na omietkových plochách  budú vykonané nasledovné postupy:

-  spodná soklová časť - demontáž a odstránenie kamenného obkladu

-  úprava  nových okenných a dverových otvorov

-  spodná soklová časť - príprava podkladov a rekonštrukcia plastického

kvádrovania -  úprava spodných  časti v náväznosti na terénny nástup

(po dohode s pamiatkovým dohľadom KPÚ a správcom pamiatky,

v náväznosti na súčastnú terénnu úpravy chodníkov meskej časti námestia)

-   lokálna fixáž uvoľnených omietkových plôch

-   mechanické odstránenie nevyhovujúcich omietkových plôch

-   oplachnutie tlakovou vodou

-   spevnenie omietok  napúšťaním silikátovým spevňovačom Keim Fixativ

-   osadenie nových okennách a dverových výplní

-  vyspravenie chýbajúcich a poškodených časti omietky - renovačná malta VC Keim  Standart

-   podľa situácie armovanie armatúrou s antikoróznou úpravou

a/ scelenie povrchu renovačnou maltou VC Keim Soldalit – jemná, do požadovaného tvaru a profilácie

b/  scelenie povrchu zjednocujúcim náterom Contakt Plus

c/  farebná úprava - dvojnásobný náter Keim Soldalit

(Farebnú aplikáciu prekonzultovať a odsúhlasiť po vykonaných skúškach  s pamiatkovým dohľadom KPÚ).

Na ornamentálnych a reliéfnych  štukových častiach budú vykonané

nasledovné postupy:

-	odstránenie hrubých a tvrdých cementových tmelov, maltových vysprávok -

mechanicky, podľa potreby;

-	celkové očistenie povrchov štukových častí sekundárnych farebných náterov -

mechanicky a chemicky, podľa potreby;

-  opláchnutie tlakovou vodou pri regulovanom tlaku bez poškodenia

originálu;

-  lokálne odsoľovanie podľa potreby, zábalmi z buničitej vaty  a

destilovanej vody;

-	lokálne predspevnenie silne degradovaných častí petrifikačným prostriedkom

na báze organokremičitanov;

-    lokálne podlepenie uvoľnených častí

-	celkové spevnenie štukových častí organokremičitou petrifikačnou látkou,

opakovane;

-   po celkovom odstránení sekundárnych vrstiev  (hlavne  reliefných

štukových častí) sa  obnaží dochovaný stav jednotlivých prvkov, ktoré sa

v rámci vykonaného rešturátorského výskumu javili ako lokálne popraskané.

Preto  bude potrebné zvážiť ich reštautovanie na fasáde, alebo

vyhotovenie kópií  nových reliefných častí;

-   kotvenie a vyhotovenie  armatúr v miestach veľkých úbytkov - nerezové

konštrukcie;

-   drobné dotmelenie chýbajúcich častí štukovej výzdoby;

-	dotmelenie  spár,  napojení a povrchov do požadovaného tvaru

štruktúrovanou, farebne prispôsobenou  omietkovou zmesou;

-	scelenie povrchu zjednocujúcim náterom Contakt Plus

-   farebná úprava – lazúrny náter Keim Soldalit, prípadné tónovanie  lazúrami

z pigmentov Keim Restauro vo fixatíve Keim Restauro;

(Odtieň farebnej aplikácie prekonzultovať a odsúhlasiť po vykonaných skúškach  s pamiatkovým dohľadom KPÚ).

Sumárne možno povedať, že celý priebeh reštaurovania bude smerovať k dosiahnutiu stanoveného ideového zámeru obnovy, v súlade so stanovenou metodikou.

-   sanovanie fyzickej existencie  pamiatky a konsolidácia stavu omietkovej

a štukovej hmoty

-  obnova umelecko-historických a výtvarných hodnôt – architektonických

prvkov a  súčasti fasády

-  reštaurovanie a umelecko-remeselné práce

Reštaurovanie a umelecko remeselné práce bude prebiehať in situ, prípadne v ateliéri   v priebežnom kontakte s metodikom Krajského pamiatkového úradu a prípadne s ďalšími odborníkmi, podľa potreby ako aj s užívateľom a  vlastníkom pamiatky.

Všetky zásahy konzervátorského, konsolidačného aj rekonštrukčného charakteru budú vykonané v intenciách princípov pamiatkovej ochrany a súčasnej reštaurátorskej praxe a v súlade s požiadavkami na kvalitu a odbornosť práce.

Počas prác sa bude priebežne zhotovovať dokumentácia tak, aby všetky postupy mohli byť komplexne zhodnotené a zdokumentované v záverečnej Dokumentácii vykonaných   prác.

ZDỐVODNENIE REŠTAURÁTORSKÉHO  ZÁSAHU

Reštaurovanie a  rekonštrukcia  priečelia   fasády  riešeného Bytového domu  v Prievidzi si vyžiaduje predovšetkým výrazne narušený technický  stav pamiatky a jej výtvarných prvkov, ktorý je v súčastnosti  dezolátny.

Záchrana tohto solitéru, jeho komplexné reštaurovanie posilní umelecko-historickú identitu diela v náväznosti na organizmus historického jadra mesta.

Vzhľadom na nevyhovujúci stav pamiatky a súčasne na jej umelecko-historické hodnoty bola obnova v súlade so základnými princípmi ochrany pamiatok stanovená na odborné ošetrenie s vyhotovením časti kópie diela, pri splnení legislatívnych a odborno-kvalitatívnych požiadaviek.

Kombináciou navrhovaných konzervátorskych, reštaurátorskych a rekonštrukčných princípov by sa mal optimálne naplniť stanovený ideový zámer a cieľ reštaurovania.

Správu z reštaurátorského výskumu a Návrh na reštaurovanie predkladá

Akad.sochár Dušan Hagara                                           Akad. sochár Ivan Škandík

ZOZNAM  FOTODOKUMENTÁCIE

Archívne fotografie:

1.  Prievidza - pohľadnica z roku 1904

2.  Prievidza - pohľadnica z roku 1906

3.  Pohľad na objekt v období medzi 1910-1918

4.  Prievidza - Masarykovo námestie, z rokov 1918 - 1920

5.  Prievidza - 20-te roky 20. storočia

6.  Prievidza - 20-te roky 20. storočia

7.  Prievidza - námestie Slobody,  50-te roky 20. storočia

Detailný záber bosáže z polovice 20. storočia

Súčasný stav:

8.  Priečelie fasády, celok

9.  Priečelie fasády, celok spodná južná strana

10. Priečelie fasády, vrchná časť severnej strany

11. Priečelie fasády, roh severnej a južnej strany budovy

12. Priečelie fasády, celok, spodná južná strana

13. Priečelie fasády, vrchná časť severnej strany

14. Roh severnej steny, celok

15. Roh severnej steny, detail

16. Korunná rímsa, roh západnej a severnej strany budovy

17. Roh  západnej a severnej strany, obnažené spárované  kamenné murivo

18. Spodná dotyková plocha sek. kamenného obkladu s dlažbou námestia, poškodenie

spodných kamenných platní

19. Spodná časť priečelia fasády, úprava vstupu a výkladných vitrín

20. Spodná časť priečelia fasády, osadenie a úprava  výkladných vitrín, detail

21. Spodná časť priečelia fasády, osadenie a úprava  výkladných vitrín, detail

22. Spodná dotyková plocha sekundárneho kamenného obkladu s dlažbou námestia a

osadenie  kovového dažďového zvodu

23. Spodná dotyková plocha sekundárneho kamenného obkladu s dlažbou námestia a

osadenie  kovového dažďového zvodu  s osadením  výkladných vitrín, detail

24. Priečelie fasády, stredová deliaca rímsa, osadenie prekrytia kaviarne

25. Stredová deliaca rímsa, sekundárny  kamenný obklad, ochranné oplechovanie

26. Stredová deliaca rímsa, detail poškodenia

27. Stredová deliaca rímsa, detail ornamentálnej výzdoby

28.  Stredná časť fasády, kovové kotviace prvky na osadenie zástavy

29. Stredná časť fasády, kovové kotviace prvky na osadenie zástavy, elektroinštalačné

siete, poškodenie muriva nad opechovaním

30. Nika s úpravou plastických balustrov  a detail stredovej deliacej rímsy

31. Nika s úpravou plastických balustrov, detail

32. Drevený okenný rám s narušeným profilovaným okenným ostením

33. Drevený okenný rám s narušeným profilovaným okenným ostením, detail

34. Priečelie vrchnej časti fasády s narušenou a poškodenou omietkovou vrstvou

35. Priečelie vrchnej časti fasády s narušenou a poškodenou omietkovou vrstvou,

detail

36. Priečelie vrchnej časti fasády s narušenou a poškodenou omietkovou vrstvou

s nadokennou výzdobou,  detail

37. Priečelie vrchnej časti fasády s narušenou a poškodenou omietkovou vrstvou

nadokennej výzdoby a štukových častí, detail

38. Priečelie vrchnej časti fasády a okenným ostením s  narušenou a poškodenou

omietkovou  vrstvou, korunná rímsa s poškodenou omietkovou vrstvou

a štukových častí, detail

39. Priečelie vrchnej časti fasády, detail poškodenia omietkovej vrstvy

40. Priečelie vrchnej časti fasády, časť štukovej  reliéfnej a ornamentálnej výzdoby

41. Priečelie vrchnej časti fasády, časť štukovej reliéfnej a ornamentálnej výzdoby

42. Priečelie vrchnej časti fasády, časť štukovej reliéfnej a ornamentálnej výzdoby

43. Priečelie vrchnej časti fasády, časť štukovej reliéfnej a ornamentálnej výzdoby

44. Priečelie vrchnej časti fasády, časť štukovej reliéfnej výzdoby, detail

45. Priečelie vrchnej časti fasády, časť štukovej reliéfnej výzdoby, detail

46. Priečelie vrchnej časti fasády, časť štukovej reliéfnej a ornamentálnej výzdoby,

detail

47. Priečelie vrchnej časti fasády, časť štukovej reliéfnej výzdoby, detail

48. Priečelie vrchnej časti fasády, časť štukovej reliéfnej a ornamentálnej výzdoby,

detail

49. Priečelie vrchnej časti fasády, časť štukovej reliéfnej a ornamentálnej výzdoby,

50. Priečelie vrchnej časti fasády, časť štukovej ornamentálnej výzdoby,  detail

51. Priečelie vrchnej časti fasády, časť štukovej ornamentálnej výzdoby,  detail

52. Priečelie vrchnej časti fasády, nadokenná výzdoba, štukový ornamentálny vlys

a časť medziokennej ornamentálnej výzdoby

53. Priečelie vrchnej časti fasády,  štukový ornamentálny vlys, časť nadokennej

výzdoby a rozrušená spodná časť korunnej rímsy

54. Priečelie vrchnej časti fasády, štukový ornamentálny vlys, časť  znehodnotenej

nadokennej výzdoby - znečistenie, ochranné zábrany proti holubom,

časť znehodnotenej korunnej rímsy

55. Priečelie vrchnej časti fasády, detail znečistenia holubím trusom a ochranné

zábrany proti holubom

56. Priečelie vrchnej časti fasády, nadokenná plastická výzdoba, detail poškodenia

omietkových plôch

57. Priečelie vrchnej časti fasády, nadokenná plastická výzdoba, rímsa detail

znečistenia

58. Priečelie vrchnej časti fasády, štukový ornamentálny vlys, detail

59. Priečelie vrchnej časti fasády, detail vyhotovenej kovovej zábrany proti holubom

60. Priečelie vrchnej časti fasády, dekoratívny štukový ornamentálny vlys, detail

61. Priečelie vrchnej časti fasády, korunná rímsa, detail debnenia a znehodnotenia

farebných vrstiev

62. Priečelie vrchnej časti fasády, detail znehodnotenia časti nadokennej rímsy,

dekoratívneho ornamentálneho štukového vlysu a časti podkorunnej rímsy

63. Priečelie vrchnej časti fasády, detail poškodenia podkorunnej  rímsy

64. Priečelie vrchnej časti fasády, detail  dreveného debnenia a napájania častí

korunnej  rímsy

65. Podkrovie, fragmenty dochovaných častí atikovej plochy,  ľavá strana

66. Podkrovie, fragmenty dochovaných častí atikovej plochy,  pravá strana

67. Podkrovie, fragmenty dochovaných  častí atikovej plochy, v sutine fragmentov

zasypaná ozdobná váza,  pravá strana

68. Podkrovie,  dochovaná ozdobná váza  atikovej plochy, voľne stojaca,  pravá strana

69. Podkrovie, fragmenty dochovaných murovaných častí atikovej plochy ukončenia -

pravá strana, ľavej časti atiky na fasáde

Sondážny výskum  (lokalizácia sond viď grafická príloha č. 14)

70.  S 01 - roh severnej strany fasády

71.  S 02 - podstrešná korunná rímsa

72. S 03 - omietková plocha nadokenného frontonu

73. S 04 - spodná omietková časť korunnej rímsy

74. S 05 - štukový dekoratívny ornamentálny pás

75.  S 06 - omietkové plochy okenného ostenia a priľahlej omietky

76. S 07 - štukový kruhový relief s ornamentálnou výzdobou

77. S 08 - štukový kruhový relief

78. S 09 - štukový kruhový relief s ornamentálnou výzdobou, vrchná časť

79.  S 10 - štukový kruhový relief s ornamentálnou výzdobou, bočná časť

80.  S 11 - ostenie niky s balustrami

81. S 12 - ostenie niky s balustrami, vrchná rímsa,  balustre

82. S 13 - vnútorná plocha  niky s balustrami

83. S 14 - omietková plocha, kamenná murivo

84. S 15 - nadokenná rímsa, tehlové murivo

85.  S 16 - nadokenná rímsa  tympanónu, tehlové murivo

86.  S 17 - nadokenná rímsa

87. S18 - stredová rímsa

88. S 19 - omietková a štuková plocha

89. S 20 - omietková a štuková plocha

90. S 21 - štuková výzdoba

91. S 22 - omietková plocha

92. S 23 - nárožné murivo

93. S 24 - kordonová rímsa

94. S 25 - plocha slepej niky

95. S 26 - dekoratívna váza, detail

96. S 27 - dekoratívna váza, detail

97. S 28 - dekoratívna váza, celok

98. S 29 - soklová časť